_______________________________________________________________________________________

Titel 2:		Installation

Dieser Titel beinhaltet die  Verlegung der Stromversorgungs- und Datenkabel (Raumdatenbus und Gebäudedatenbus) einschließlich der dazu notwendigen Baumaßnahmen

_______________________________________________________________________________________

2.1	flexibles Kunststoffrohr PG 9

komplett liefern, unter Putz einstemmen und Schlitz verschließen

..... m	EP: € ....................	€ ....................

2.2	flexibles Kunststoffrohr PG 13.5

komplett liefern, unter Putz einstemmen und Schlitz verschließen

..... m	EP: € ....................	€ ....................

2.3	flexibles Kunststoffrohr PG 16

komplett liefern, unter Putz einstemmen und Schlitz verschließen

..... m	EP: € ....................	€ ....................

  - Installationskanal PVC hart

Farbe: weiß, 15 x 30 (für Raumdatenbus)

komplett liefern und montieren

..... m	EP: € ....................	€ ....................

  - Installationskanal PVC hart

Farbe: weiß, 15 x 15 (für Raumdatenbus)

komplett liefern und montieren

..... m	EP: € ....................	€ ....................

2.6	Installationskanal PVC hart

Farbe: weiß, 12 x 15 (für Raumdatenbus)

komplett liefern und montieren

..... m	EP: € ....................	€ ....................

  - Installationskanal PVC hart

Farbe: weiß, 25 x 25 (für Raumdatenbus)

komplett liefern und montieren

..... m	EP: € ....................	€ ....................

  - Installationskanal PVC hart

Farbe: weiß, ..... x ..... (für Raumdatenbus)

komplett liefern und montieren

..... m	EP: € ....................	€ ....................

  - UP-Abzweigdosen

(Stützpunkt für Zuleitung vom Ventilantrieb)

komplett liefern, unter Putz einstemmen, verschließen und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

  - UP-Abzweigdosen

(für Montage der Raummodule und Verteilung für Raumdatenbus)

komplett liefern, unter Putz einstemmen, verschließen und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

2.11	AP-Abzweigdosen 70 Æ, 36 mm tief

komplett liefern, montieren und anschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

2.12	Wanddurchbrüche pauschal

herstellen und verschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

2.13	Deckendurchbrüche pauschal

herstellen und verschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

2.14	Metallisches Schutzrohr 90° gebogen für Leitung zum Ventilantrieb zwischen Wand und Ventil (InnenØ ca. 12 mm, Wandstärke ca. 1 mm)

liefern, einstemmen, montieren und verschließen

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

2.15	Busleitung IY(ST)Y 2 x 2 x 0.6 für ESSU 10.0

liefern, verlegen und anschließen

..... m	EP: € ....................	€ ....................

  - Busleitung IY(ST)Y 2 x 2 x 0,8

(Raumdatenbus)

liefern und verlegen

..... m	EP: € ....................	€ ....................

2.17	Stromversorgung NYY 3 x 1,5 für Netzgerät ESV

liefern, verlegen und anschließen

..... m	EP: € ....................	€ ....................

2.18	Netzanschluss 220 V für Netzgerät ESV

herstellen pauschal

..... Stück	EP: € ....................	€ ....................

Titel 2	Summe	€ ....................

# Zusammenstellung

Titel 1	Systemkomponenten	€ ....................

Titel 2	Installation	€ ....................

## Netto-Angebotssumme:	€ ....................

zzgl. 16 % Mwst:	€ ....................

## Brutto-Gesamtsumme:	€ ....................